|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 Программная инженерия

# О Т Ч Е Т

| по лабораторной работе № | 2 |
| --- | --- |

# Название:

Исследование дешифраторов

Дисциплина: Архитектура ЭВМ

| Студент | ИУ7-44Б |  |  |  | И.Ю. Елгин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  |  | А.Ю. Попов |
|  |  |  | (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

Москва, 2021

Цель	работы:	изучение	принципов	построения	и	методов	синтеза дешифраторов;

макетирование и экспериментальное исследование дешифраторов.

# Исследование линейного двухвходового дешифратора с инверсными выходами:

Рис. 1 Схема линейного двухвходового дешифратора с инверсными выходами с переключателями на входах.

| Вход |  |  | Результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Табл. 1 Зависимость выходных значений от входных для линейного двухвходового дешифратора с инверсными выходами

Рис. 2 Схема линейного двухвходового дешифратора с инверсными выходами с генераторами сигнала на входах.

Рис. 3 Результат работы линейного двухвходового дешифратора с инверсными выходами с переключателями на входах.

Рис. 4 Гонки сигналов.

Частота измерения 100 МГц , амплитуда гонок ~ 20ns

Рис. 5 Схема для устранения гонок.

Для устранения гонок построена такая схема в которой сигналы от всех входов приходят одновременно.

# Исследование дешифраторов ИС К155ИД4 (74LS155).

В качестве счётчика с двумя выходами используется генератор и T-триггер один выход счётчика выход Q триггера второй выход напрямую от генератора.

Рис. 6 Дешифратор ИС К155ИД4 с счётчиком на входе и logic analyzer на выходе.

Рис. 7 Работа дешифратора ИС К155ИД4.

В качестве счётчика с тремя выходами используется генератор и 2 T-триггер соединённых последовательно, один выход счётчика выход Q триггера 2 второй выход Q триггера 2 третий выход напрямую от генератора.

Рис. 8 Схема дешифратора ИС К155ИД4 с использованием разрешающих пинов.

Рис. 9 Работа дешифратора ИС К155ИД4 с использованием разрешающих пинов.

Табл. 2 Зависимость выходных значений от входных ИС К155ИД4.

# Исследование дешифраторов ИС КР531ИД14 (74LS139).

Рис. 10 Схема синтеза дешифратора КР531ИД14

Рис. 11 Результат работы полученного дешифратора

# Исследовать работоспособность дешифраторов ИС 533ИД7 (74LS138). a)

Рис. 12 Схема дешифратора ИС 533ИД7.

Рис. 13 Работа дешифратора ИС 533ИД7.

# б)

Рис. 14 Схема дешифраторов синтеза 4-ёх ИС 533ИД7.

Рис. 15 Схема работы полученного дешифратора.

На рисунке 15 слева изображено 5 входных сигналов, справа - 32 выходных.

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы мною были изучены принципы построения и методов синтеза дешифраторов, а также были произведены макетирование и экспериментальное исследование дешифраторов.